SO-101 / LeRobot

環境構築・データ収集・ACT学習・自動動作 手順書

Mac / Conda / Hugging Face Hub を使用

| 対象 | SO-101 Follower + SO-101 Leader + OpenCVカメラ |
| --- | --- |
| 環境名 | lerobot |
| Follower ID | my_awesome_follower_arm |
| Leader ID | my_awesome_leader_arm |
| 今回のPolicy | Pinset/act_so101_bottle_pick_test |

目的 別のMacでも、Conda環境の作成からSO-101の記録・ACT学習・学習済みPolicyによる自動動作までを再現できるようにする。

※ USBポート名とカメラ番号はPCごとに変わるため、必ず各PCで確認する。

全体の流れ

| 1 | Conda環境を作る |
| --- | --- |
| 2 | LeRobotを取得・ライブラリを導入 |
| 3 | Hugging Faceへログイン |
| 4 | USBポート・カメラを確認 |
| 5 | モーター設定・キャリブレーション |
| 6 | テレオペレーション確認 |
| 7 | Datasetを記録してHubへアップロード |
| 8 | ACTを学習 |
| 9 | Followerを自動動作させる |
| 初回だけ 1〜5は新しいPC・新しいアームでの初回設定が中心。通常の実験では「Conda activate → ポート確認 → 記録 / 学習 / rollout」で進められる。 |  |

1. Conda環境を作る

ターミナルを開き、LeRobot専用のPython 3.12環境を作成します。

conda create -y -n lerobot python=3.12 conda activate lerobot

毎回必要 新しいターミナルを開いたら、最初に「conda activate lerobot」を実行する。

Mac：ffmpegを導入

conda install ffmpeg -c conda-forge

ffmpeg -version

2. LeRobotを取得・必要ライブラリを導入

2-1. GitHubからLeRobotを取得

cd ~ git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git cd ~/lerobot

すでに ~/lerobot がある場合 git clone は実行せず「cd ~/lerobot」から進む。

2-2. SO-101・Dataset・学習用ライブラリを導入

pip install -e ".[core_scripts,training,feetech]"

core_scripts：calibrate / teleoperate / record などの実機ワークフロー

training：Dataset関連とACT等の学習に必要な依存関係

feetech：SO-100 / SO-101のFeetechモーター制御

2-3. インストール確認

lerobot-record --help lerobot-train --help lerobot-rollout --help

3. Hugging Faceへログイン

Datasetと学習済みPolicyをHugging Face Hubへ保存するため、CLIでログインします。

hf auth login

そうしたら、webページのURLが出てくるのでコピーして検索します。

ログイン

メールアドレス：keita.y2004@gmail.com

パスワード：Pinset2026!

hf auth whoami

今回のアカウント whoami で「Pinset」が表示されれば、今回と同じHugging Faceアカウントを使用できている。

4. USBポートとカメラを確認

4-1. Leader / Followerのポート確認

lerobot-find-port

重要 ポート名はPCや差し直しによって変わる場合がある。以降のコマンドでは、そのPCで表示された値に置き換える。

今回使ったMacでの例（嶺田班のもの）

| 機器 | ポート |
| --- | --- |
| Follower | /dev/tty.usbmodem5B7B0139951 |
| Leader | /dev/tty.usbmodem5B7B0140731 |

4-2. カメラ番号を確認

lerobot-find-cameras opencv

今回の設定例 frontカメラは index_or_path: 0、640×480、30 FPS。別PCでは0以外になることがある。

5. モーター設定・キャリブレーション（最初のみ）

注意 すでに同じアームでMotor Setup済みなら、通常はやり直さなくてよい。キャリブレーションはPCを変えた場合や設定がない場合に実施する。

5-1. Motor Setup（必要な場合のみ）

lerobot-setup-motors \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/tty.usbmodem5B7B0139951

lerobot-setup-motors \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/tty.usbmodem5B7B0140731

5-2. Followerをキャリブレーション

lerobot-calibrate \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/tty.usbmodem5B7B0139951 \ --robot.id=my_awesome_follower_arm

5-3. Leaderをキャリブレーション

lerobot-calibrate \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/tty.usbmodem5B7B0140731 \ --teleop.id=my_awesome_leader_arm

IDは固定 calibrateで使った robot.id / teleop.id と、teleoperate・recordで使うIDは同じにする。

6. テレオペレーションを確認

Leaderを手で動かし、Followerが追従することを確認します。

lerobot-teleoperate \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/tty.usbmodem5B7B0139951 \ --robot.id=my_awesome_follower_arm \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/tty.usbmodem5B7B0140731 \ --teleop.id=my_awesome_leader_arm

7. Datasetを記録し、Hugging Faceへアップロード

ペットボトルを把持する実演を5エピソード記録する例です。カメラ名「front」は学習・rolloutでも同じ名前を使います。

lerobot-record \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/tty.usbmodem5B7B0139951 \ --robot.id=my_awesome_follower_arm \ --robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30}}" \ --teleop.type=so101_leader \ --teleop.port=/dev/tty.usbmodem5B7B0140731 \ --teleop.id=my_awesome_leader_arm \ --dataset.repo_id=Pinset/so101_bottle_pick_test \ --dataset.num_episodes=5 \ #（ここで実験回数を変える、この場合は5回） --dataset.single_task="Pick up the plastic bottle" \ --dataset.push_to_hub=true \ --display_data=true

| 操作 | 意味 |
| --- | --- |
| → | 現在のepisodeを終了して次へ |
| ← / r | 失敗したepisodeを破棄してやり直し |
| ESC / q | 記録を終了 |
| アップロード成功の目印 最後に「Preparing ✓ / Uploading ✓ / Committing ✓」が表示されればHubへの送信まで完了。 |  |

今回できたDataset Pinset/so101_bottle_pick_test_20261007_132103

8. ACTを学習

記録したDatasetから、カメラ画像とロボット状態をもとに次の動作を予測するACT Policyを学習します。

lerobot-train \ --dataset.repo_id=Pinset/so101_bottle_pick_test_20261007_132103 \ --policy.type=act \ --policy.device=mps \ --policy.repo_id=Pinset/act_so101_bottle_pick_test_3000 \ --output_dir=outputs/train/act_so101_bottle_pick_test_3000 \ --steps=3000 #（ここで学習回数を変える、この場合は3000回）

Mac（Apple Silicon） 学習デバイスは mps を使用。CPUで実行したい場合は「--policy.device=cpu」に変更する。

stepsとは モデルのパラメータ更新回数。episode数とは別。例：steps=3000なら、学習データから3000回の更新を行う。

出力先が既にある場合 同じ --output_dir が存在すると上書き防止で FileExistsError になる。名前を _3000 などに変えて新しい出力先を指定する。

9. 学習済みPolicyでFollowerを自動動作

学習済みPolicyを読み込み、Leaderを使わずFollowerを自律動作させます。最初は周囲を片付け、すぐ停止できる状態で実行してください。

lerobot-rollout \ --strategy.type=base \ --policy.path=Pinset/act_so101_bottle_pick_test \ --robot.type=so101_follower \ --robot.port=/dev/tty.usbmodem5B7B0139951 \ --robot.id=my_awesome_follower_arm \ --robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30}}" \ --task="Pick up the plastic bottle" \ --device=mps \ --duration=30 \ --display_data=true

Datasetは直接読まない rolloutで読むのはDatasetではなく学習済みPolicy。Dataset → train → Policy → rollout、という順番。

カメラ設定を合わせる 学習用Datasetを収集したときと、カメラ名・解像度・FPSを一致させる。今回のPolicyは「front / 640×480 / 30 FPS」。

10. よく出たエラーと対処

| 症状 | 原因 | 対処 |
| --- | --- | --- |
| 'datasets' is required but not installed | Dataset依存が未導入 | pip install -e ".[core_scripts,training,feetech]" を実行 |
| RepositoryNotFoundError / 404 | repo_idが違う、または認証されていない | hf auth whoami とHub上の正確なrepo_idを確認 |
| Output directory ... already exists | 同じ学習出力先が既に存在 | --output_dir と --policy.repo_id を別名にする |
| invalid choice: 'so_follower' | ロボットtypeの指定ミス | --robot.type=so101_follower にする |

11. 2回目以降の最短手順

環境構築・キャリブレーション済みなら、通常は以下の流れで実験できます。

conda activate lerobot cd ~/lerobot hf auth whoami lerobot-find-port lerobot-find-cameras opencv

データを増やす → 7章の lerobot-record

再学習する → 8章の lerobot-train

自動動作を試す → 9章の lerobot-rollout

実行前チェックリスト

□  Conda環境が (lerobot) になっている

□  Follower / LeaderのUSBポートを確認した

□  カメラ index_or_path を確認した

□  Hugging Faceにログインできている

□  Datasetのrepo_idをHub上で確認した

□  学習時のoutput_dirが既存フォルダと重複していない

□  rollout時のカメラ設定がDataset収集時と一致している

□  自動動作時、ロボット周囲に障害物がなく緊急停止できる

参考：Hugging Face LeRobot 公式ドキュメント（Installation / SO-101 / Cheat sheet / Policy Deployment）